🧪 LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

อนัตตา โยคาพจร 673380429-4 Sec 3 รับหน้าที่เป็น Network Architects

ธนธัช วรรณไทย 673380403-2 Sec 3  รับหน้าที่เป็น IaC/DevOps

จีรภัทร แก้วดี  673380577-9  รับหน้าที่เป็น  QA/Test

🗺️ LAB 5 TOPOLOGY (Reframed)

                         INTERNET

|

(DHCP)

R1 G0/0

|

[NAT OUTSIDE]

|

R1 S0/0/0

100.10.10.1/30

|

R2 S0/0/0

100.10.10.2/30

|

-----------------------

|                     |

R1 G0/1 (LAN A)       R2 G0/1 (LAN B)

192.168.10.1           192.168.20.1

|                     |

ServerA               ServerB

Week03 Microservices   Week03 Microservices



📍 ADDRESS TABLE (FINAL)

| Device | Interface | IP | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | DHCP | Internet |
| R1 | S0/0/0 | 100.10.10.1/30 | ISP |
| R1 | G0/1 | 192.168.10.1/24 | LAN A |
| R2 | S0/0/0 | 100.10.10.2/30 | ISP |
| R2 | G0/1 | 192.168.20.1/24 | LAN B |
| ServerA | eth0 | 192.168.10.10 | Microservices A |
| ServerB | eth0 | 192.168.20.10 | Microservices B |

🔧 PART 1 — CISCO CONFIGURATION (STRICT)

🧱 R1 — Internet Edge Router

enable

conf t

hostname R1

interface g0/0

ip address dhcp

ip nat outside

no shutdown

interface g0/1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

interface s0/0/0

ip address 100.10.10.1 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end

write memory



🧱 R2 — Branch Router

enable

conf t

hostname R2

interface g0/1

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s0/0/0

ip address 100.10.10.2 255.255.255.252

no shutdown

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end

write memory



💻 PART 2 — Deploy Week03 Microservices

Based on your Week03 architecture from PROJECT_PROFILE.md

We deploy:

- Upload Service

- Processing Service

- AI Service

- Gateway (optional centralized orchestration)

เริ่ม container infrastructure โดยใช้Docker และทำการ deploy บน ServerA และ ServerB

🛠 On ServerA (LAN A)

cd automation/week03-microservices/phase1

python start_services.py

Services:

- Upload → 8000

- Processing → 8001

- AI → 8002

- Gateway → 9000

ServerA IP:

192.168.10.10



🛠 On ServerB (LAN B)

Same deployment:

python start_services.py

ServerB IP:

192.168.20.10



🧪 PART 3 — WAN + INTERNET TESTING

🔵 Test 1 — Cross-Site Upload (LAN A → LAN B)

From ClientA:

curl http://192.168.20.10:8000/health

Should traverse:

ClientA → R1 → Serial ISP → R2 → ServerB

เมื่อเริ่มการทำงานของบริการบนเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้น ได้ทำการทดสอบการเชื่อมต่อจากเครื่อง ClientA ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย (IP: 192.168.20.10) ผ่านพอร์ต 8000 โดยใช้คำสั่ง curl -v เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการรับ-ส่งข้อมูล (ผลการทดสอบปรากฏดังนี้

กระบวนการเชื่อมต่อ: เครื่อง ClientA (IP: 192.168.10.50) สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายได้สำเร็จ (Connected to 192.168.20.10 port 8000)

การร้องขอข้อมูล: Client ได้ส่งคำสั่ง GET /health โดยใช้โปรโตคอล HTTP/1.1 เพื่อตรวจสอบสถานะความพร้อมของบริการ

การตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ : เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับด้วยรหัสสถานะ HTTP/1.1 200 OK ซึ่งหมายความว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ทำงานปกติ และสามารถส่งข้อมูลกลับมาในรูปแบบ application/json ได้

ข้อมูลซอฟต์แวร์: ตรวจพบว่าเซิร์ฟเวอร์รันบริการโดยใช้ SimpleHTTP/0.6 Python/3.10.20

🔵 Test 2 — Full Workflow Across ISP

From LAN A client:

curl -X POST http://192.168.20.10:9000/process-file

Flow:

Upload → Processing → AI → Response returned across WAN

นอกจากการตรวจสอบสถานะพื้นฐานแล้ว ได้ทำการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยการส่งคำสั่ง HTTP POST จากเครื่อง ClientA ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายผ่านพอร์ต 9000 ไปที่ Endpoint /process-file โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้:

HTTP Method: ใช้คำสั่ง curl -X POST เพื่อจำลองการส่งข้อมูล ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต่างจากการใช้ GET ที่เน้นการเรียกดูข้อมูลเพียงอย่างเดียว

การเชื่อมต่อเครือข่าย: เครื่อง ClientA สามารถสื่อสารผ่าน Network Gateway ไปยัง IP 192.168.20.10 บนพอร์ต 9000 ได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่าระบบมีการเปิดพอร์ต และกำหนดเส้นทางข้อมูลไว้ถูกต้องหลายพอร์ต (ทั้ง 8000 และ 9000)

ผลการตอบกลับ: เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับด้วยสถานะ HTTP/1.1 200 OK พร้อมระบุ Content-type เป็น application/json ซึ่งยืนยันว่า Endpoint /process-file สามารถรับคำขอและประมวลผลข้อมูลที่ส่งไปได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

🔵 Test 3 — Internet Reachability

From ServerA:

ping 8.8.8.8

เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Routing Table และ NAT บน Gateway ของระบบจำลองทำงานได้อย่างถูกต้อง ได้ทำการทดสอบโดยใช้คำสั่ง ping จากเครื่อง ServerA ออกไปยังหมายเลข IP 8.8.8.8  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีดังนี้:

การสื่อสารผ่าน ICMP: เซิร์ฟเวอร์สามารถส่งแพ็กเก็ตข้อมูลไปยังหมายเลขปลายทางภายนอกเครือข่ายจำลอง และได้รับการตอบกลับ อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสูญเสียข้อมูล

ค่าเวลาตอบสนอง: จากผลทดสอบพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14-15 ms ซึ่งเป็นระดับความเร็วปกติสำหรับการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจริง

การข้าม Hop : ค่า TTL ที่แสดงอยู่ที่ 62 บ่งบอกว่าแพ็กเก็ตมีการเดินทางผ่าน Router หรือ Gateway ของระบบออกไปแล้วหลายระดับ

Verify NAT overload working on R1:

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการแปลงที่อยู่เครือข่าย (Network Address Translation) ได้ทำการตรวจสอบตารางการทำงานของ iptables ในส่วนของ NAT table บนตัวเราเตอร์ R1 ซึ่งเป็นโหนดที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- กลไก MASQUERADE: ในส่วนของ Chain POSTROUTING ปรากฏกฎ (Rule) เป้าหมายเป็น MASQUERADE สำหรับทุกแหล่งที่มา (0.0.0.0/0) นี่คือหัวใจของ NAT Overload ซึ่งจะทำหน้าที่แปลง IP Address ภายในเครื่องลูกข่ายหลายๆ เครื่อง ให้กลายเป็น IP Address ขาออกของ Router เพียงหมายเลขเดียว เพื่อใช้ในการสื่อสารกับเครือข่ายภายนอก

- การจัดการ Traffic ขาออก: ใน Chain DOCKER_POSTROUTING มีการระบุการทำ SNAT (Source NAT) เพื่อเปลี่ยนหมายเลข IP ต้นทางของแพ็กเก็ตก่อนจะส่งออกไป ทำให้เซิร์ฟเวอร์ปลายทางบนอินเทอร์เน็ตมองเห็นเพียง IP ของ Router เท่านั้น

- การจัดการ Traffic ขาเข้าและการส่งต่อ: ตารางแสดงการทำ DNAT บนพอร์ต 53 (DNS) ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลที่ตอบกลับมาจาก DNS Server ภายนอก ให้ส่งกลับไปยังเครื่องลูกข่ายในเครือข่ายจำลองได้อย่างถูกต้อง

show ip nat translations

เพื่อยืนยันว่ากระบวนการ NAT บน Router R1 ทำงานได้อย่างถูกต้องในระดับแพ็กเก็ต ได้ทำการตรวจสอบไฟล์ระบบ /proc/net/nf_conntrack ในขณะที่มีการส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายภายนอก ผลการตรวจสอบเมื่อเปรียบเทียบกับการรันคำสั่ง ping 8.8.8.8 มีรายละเอียดดังนี้:

- กลไกการบันทึกสถานะ): จากผลลัพธ์ cat /proc/net/nf_conntrack | grep 8.8.8.8 พบการบันทึกสถานะของโปรโตคอล ICMP  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Router มีการเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อไว้ในตารางเพื่อรอรับข้อมูลตอบกลับ

- การแปลงที่อยู่แบบต้นทางและปลายทาง: * ขาไป: พบว่าต้นทางคือเครื่องภายใน src=192.168.10.10 ส่งไปยังปลายทางคือ dst=8.8.8.8

  - ขากลับ (Reply Direction): นี่คือจุดสำคัญที่สุด โดยระบบระบุว่าเมื่อข้อมูลส่งกลับจาก src=8.8.8.8 ปลายทางจะถูกส่งกลับมาที่ dst=10.255.0.2 ซึ่งเป็นหมายเลข IP ของอินเทอร์เฟซภายนอกของ Router ก่อนที่ระบบ NAT จะทำการแปลงข้อมูลส่งกลับไปให้เครื่องต้นทางที่แท้จริงภายในเครือข่าย

- ความสัมพันธ์กับผลการทดสอบ: ข้อมูลการ Tracking นี้สอดคล้องกับผลการรันคำสั่ง ping บนเครื่อง ServerA ที่แสดงค่า Latency คงที่และไม่มี Packet Loss เนื่องจาก Router สามารถจัดการตารางสถานะการเชื่อมต่อได้อย่างแม่นยำ

🔎 Verification Commands

On R1

show ip route

จะแสดงว่ามีการเชื่อต่อหากันจากไหนไปไหนบ้าง

show ip nat translations

show ip interface brief

จะแสดงว่าที่port ไหนมีการใช้งานบ้างและมี ip เป็นอะไร

On R2

show ip route

ping 100.10.10.1

🧠 Engineering Reflection (Week03 Integration)

From your Week03 profile :

This lab now demonstrates:

| Concept | Where Demonstrated |
| --- | --- |
| Public vs Private Boundaries | R1 NAT edge |
| Distributed Services | ServerA & ServerB |
| Network Segmentation | Serial ISP /30 |
| Horizontal Architecture | Two independent microservice stacks |
| Internet Edge Pattern | R1 as NAT Gateway |
| Service Isolation | LAN A vs LAN B |

🔬 What Changed from Lab 4

| Lab 4 | Lab 5 |
| --- | --- |
| 10.10.12.0/30 simulated internet | Real ISP serial 100.10.10.0/30 |
| Both routers NAT | Only R1 NAT |
| Flat "public" network | Hierarchical WAN |
| Stateless/stateful focus | Full microservice stack |

🏗 Architectural Significance

You now have:

- Enterprise Edge Router

- ISP Serial WAN

- Branch Router

- Dual Microservice Deployments

- NAT Boundary

- Cross-site distributed system

This is no longer a classroom NAT lab.

This is a miniature cloud-edge + branch distributed architecture.