Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

Sec 2:

แผนภาพเครือข่าย

Addressing Table

| Device | Interface | VLAN | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| R1 | G0/0.20 | 20 | 192.168.10.65 | 255.255.255.192 | N/A |
| R1 | G0/0.99 | 99 | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| S1 | VLAN 99 | 99 | 192.168.10.131 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |
| PC-A | NIC | 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-B | NIC | 20 | 192.168.10.70 | 255.255.255.192 | 192.168.10.65 |
| PC-C | NIC | 99 | 192.168.10.130 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |

การตั้งค่า Switch และ VLAN

- สร้าง  VLAN 10 ตั้งชื่อว่า USERS, 20 ตั้งชื่อว่า SERVERS , 99 ตั้งชื่อว่า MANAGEMENT, และ 999 ตั้งชื่อว่า BLACKHOLE

- จากนั้นย้ายพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ คือFa0/4-24 ไปยัง VLAN 999 และสั่งปิดการใช้งาน

- กำหนดพอร์ต Fa0/1 เป็น VLAN 10, Fa0/2 เป็น VLAN 20 และ Fa0/3 เป็น VLAN 99

- ตั้งค่าพอร์ต G0/1 ให้เป็น Trunk Mode เป็นตัวใช้ในการสื่อสารและอนุญาตเฉพาะ VLAN ที่จำเป็น

การตั้งค่า Router-on-a-Stick (Router Configuration)

- เปิดใช้งานport G0/0

- สร้าง Sub-interfaces คือG0/0.10, G0/0.20, G0/0.99

- ตั้งค่า Encapsulation คือ dot1Q ให้ตรงกับหมายเลข VLAN และกำหนด IP Address ตามตาราง

CONNECTIVITY VERIFICATION

From S1

show vlan brief

show interfaces trunk



From R1

show ip interface brief



From PCs

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.70

ping 192.168.10.131



Worksheet 1: Configuration Check

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLANs exist | show vlan brief | VLANs 10,20,99 |  |  |
| Trunk active | show int trunk | VLANs allowed |  |  |
| Router subifs | show ip int br | up/up |  |  |
| Inter-VLAN ping | ping | Success |  |  |

การแก้ปัญหาเครือข่าย (Troubleshooting Challenge)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

1.Move PC-B to the wrong VLAN

ตั้งค่าให้พอร์ตfa0/2 ใช้vlan99

2. Test connectivity

PC-B Ping ไป Gateway VLAN20 ไม่ได้

PC-B Ping หา PC-A หรือ PC-C ไม่ได้  และPCอื่นก็ติดต่อหาPC-Bไม่ได้เช่นกัน

3.Identify failure point

เนื่องจากได้ตั้งค่า พอร์ต Fa0/2 ของ PC-B ให้อยู่ใน VLAN 99 แทนที่จะเป็น VLAN 20

ทำให้เกิดผลดังนี้:

- PC-B อยู่ คนละ VLAN กับ Gateway ของ VLAN20

- เฟรมจาก PC-B ไม่สามารถถูกส่งไปยัง Gateway VLAN20 ได้

- การสื่อสารระหว่าง VLAN ต่างกันต้องผ่าน Router แต่ PC-B ไม่ได้อยู่ VLAN ที่ถูกต้อง

- PC-B จึง Ping Gateway VLAN20 ไม่ได้

- PC-B Ping ไป PC-A (VLAN10) และ PC-C (VLAN99) ไม่ได้ เนื่องจาก

  - ไม่ได้อยู่ VLAN เดียวกัน

  - และไม่มีเส้นทาง Layer 3 ที่ถูกต้อง

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

1.Remove VLAN 99 from trunk

ทำการลบ VLAN 99 จาก trunk

2. Test access to S1

PC-C (VLAN99) ping gateway ไม่ได้

Router ไม่รับ traffic ของ VLAN99

3.Explain why management fails

ทราฟฟิกของ VLAN 99 ไม่สามารถวิ่งผ่าน trunk ได้ ส่งผลให้ Router ไม่สามารถสื่อสารกับ Switch ผ่าน Management VLAN

Scenario C: Wrong Gateway

1.Change PC-A gateway

ทำการเปลี่ยน PC-A gateway

Observe ping failure

หลังจากเปลี่ยน Default Gateway ของ PC-A จากค่าที่ถูกต้องเป็น 192.168.10.123 ซึ่งไม่ใช่ IP ของ Router ใน VLAN10 จะเกิดผลคือ PC-A จะส่งทราฟฟิกที่ออกนอกเครือข่ายของตนไปยัง Gateway ที่ไม่มีอยู่จริง Router ไม่ได้รับแพ็กเก็ตจาก PC-A และการสื่อสารข้าม VLAN หรือออกนอกเครือข่ายล้มเหลว

Use ipconfig and ping

จะแสดงข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่า  Default Gateway เป็นตัวที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งผิด

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management? (ทำไมถึงใช้ VLAN 99 เพื่อการจัดการ?)

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports? (ทำไมต้องย้ายพอร์ตว่างไป VLAN 999?)

3. Which device performs inter-VLAN routing? (อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง VLAN?)

- What does 802.1Q tagging do? (การ Tag 802.1Q มีหน้าที่อะไร?)

ASSESSMENT QUESTIONS

- Which device performs inter-VLAN routing?

- Why can PCs in different VLANs communicate?

- What breaks if the trunk is removed?

- Why is VLAN 1 avoided?

- What security risk exists if unused ports remain active?